Мебельная компания «Нарус»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Комод с/г Марта

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации.

Для поддержания внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

- Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1 и не выше +40 градусов, относительной влажности 65-85%.

- Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.

- Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.

- Следует оберегать поверхность мебели и его конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.

- Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.

- Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участи по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами. А также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.

- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. Внимание! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания ( можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со  схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованием ГОСТа при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Схема сборки:

| Спецификация на панели и профили |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Готовая деталь |  |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Длина | Ширина |
| 1 | Дно ящика | 4 | 740 | 345 |
| 2 | Фасад ящика | 4 | 197 | 797 |
| 3 | Боковина ящика правая | 4 | 350 | 140 |
| 4 | Боковина ящика левая | 4 | 350 | 140 |
| 5 | Фальш-панель ящика | 4 | 710 | 140 |
| 6 | Задняя панель ящика | 4 | 710 | 140 |
| 7 | Цоколь | 1 | 100 | 768 |
| 8 | Боковина | 1 | 900 | 370 |
| 9 | Планки | 2 | 768 | 100 |
| 10 | Планки | 2 | 768 | 100 |
| 11 | Крыша | 1 | 810 | 400 |
| 12 | Боковина | 1 | 900 | 370 |
| Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки |  |  |  |  |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Примечание |  |
| 16 | Направляющие L=350мм. | 4 |  |  |
| 20 | Шуруп 25 | 20 |  |  |
| 21 | Евровинт 6х50 | 20 |  |  |
| 22 | Шуруп 4х16 полукр | 60 |  |  |
| 23 | Ручка-скоба 96 | 8 |  |  |
| 24 | Евровинт 6х50 | 6 |  |  |
|  | Заглушки | 26 |  |  |
|  | Евроключ | 1 |  |  |
|  | Подпятники | 4 |  |  |
|  | Гвозди | 150 |  |  |

Сборку рекомендовано производить вдвоем на чистой, ровной поверхности, во избежание перекосов и повреждений. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в  индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно  или воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.

Закрепите направляющих на боковинах

Соберите корпус

Установите ДВП. Внимание: Проверить диагонали комода. Прикрутите подпятники.

Прикрепите крышу

Соберите и установите ящики.

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Кровать с/г Марта

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации.

Для поддержания внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

- Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1 и не выше +40 градусов, относительной влажности 65-85%.

- Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.

- Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.

- Следует оберегать поверхность мебели и его конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.

- Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.

- Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участи по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами. А также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.

- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. Внимание! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания ( можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со  схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованием ГОСТа при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Схема сборки:

| Спецификация на панели и профили |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Готовая деталь |  |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Длина | Ширина |
| 1 | Щит | 3 | 668 | 1600 |
| 2 | Вязки | 6 | 80 | 1600 |
| 4 | Вязки | 2 | 260 | 1600 |
| 5 | Щиток ноги | 1 | 450 | 1650 |
| 6 | Щиток голова | 1 | 950 | 1650 |
| 7 | Царги | 2 | 340 | 2005 |
| Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки |  |  |  |  |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Примечание |  |
| 8 | Евровинт 6х50 | 16 |  |  |
|  | Заглушки | 16 |  |  |
|  | Евроключ | 1 |  |  |
|  | Подпятники | 14 |  |  |
|  | Шуруп 25 | 8 |  |  |
|  | Гвозди | 28 |  |  |

Сборку рекомендовано производить вдвоем на чистой,

ровной поверхности, во избежание перекосов и повреждений.

Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений,

мебель поставляется в разобранном виде в

индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно

или воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.

Закрепите шурупами планки и вязки с двух сторон.  Закрепите подпятники.

Соберите корпус

Установите щиты

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Тумба с/г Марта

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации.

Для поддержания внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

- Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1 и не выше +40 градусов, относительной влажности 65-85%.

- Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.

- Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.

- Следует оберегать поверхность мебели и его конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.

- Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.

- Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участи по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами. А также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.

- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. Внимание! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания ( можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со  схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованием ГОСТа при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Схема сборки:

| Спецификация на панели и профили |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Готовая деталь |  |  |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Длина | Ширина |  |
| 1 | ДВП | 1 | 395 | 395 |  |
| 2 | Дно ящика | 2 | 340 | 345 |  |
| 3 | Фасад ящика | 1 | 197 | 397 |  |
| 4 | Фальш-панель ящика | 2 | 310 | 140 |  |
| 5 | Задняя панель ящика | 2 | 310 | 140 |  |
| 6 | Фасад ящика | 1 | 197 | 397 |  |
| 7 | Цоколь | 1 | 100 | 368 |  |
| 8 | Планка | 2 | 368 | 100 |  |
| 9 | Боковина | 1 | 500 | 370 |  |
| 10 | Крыша | 1 | 402 | 402 |  |
| 11 | Планка | 2 | 368 | 100 |  |
| 12 | Боковина ящика левая | 2 | 350 | 140 |  |
| 13 | Боковина ящика правая | 2 | 350 | 140 |  |
| 14 | Боковина | 1 | 500 | 370 |  |
| Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки |  |  |  |  |  |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Примечание |  |  |
| 17 | Направляющие роликовые DS01 L=350мм. | 2 |  |  |  |
| 20 | Евровинт 6х50 | 18 |  |  |  |
| 22 | Ручка 96 | 2 |  |  |  |
| 23 | Шуруп 4х25 | 8 |  |  |  |
| 24 | Шуруп 4х16 полукр | 20 |  |  |  |
|  | Заглушки | 15 |  |  |  |
|  | Евроключ | 1 |  |  |  |
|  | Подпятники | 4 |  |  |  |
|  | Гвозди | 50 |  |  |  |

Сборку рекомендовано производить вдвоем на чистой,

ровной поверхности, во избежание перекосов и повреждений.

Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений,

мебель поставляется в разобранном виде в

индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно

или воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.

Соберите ящик

Закрепите направляющие на боковинах

Соберите корпус

Установите ДВП. Внимание: Проверить диагонали тумбы. Прикрутите подпятники к тумбе.

Закрепите крышу

.

Установите ящики на место

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф с/г Марта

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации.

Для поддержания внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

- Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1 и не выше +40 градусов, относительной влажности 65-85%.

- Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.

- Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.

- Следует оберегать поверхность мебели и его конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.

- Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.

- Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участи по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами. А также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.

- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. Внимание! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания ( можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со  схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованием ГОСТа при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Схема сборки:

| Спецификация на панели и профили. Готовая деталь. Поз.; Наименование; Кол-во; Длина; Ширина. 1; Вязка; 1; 768; 400. 2; бОКОВИНА; 1; 2054; 500. 6; ДВП; 3; 1965; 532. 7; Дверь; 1; 2050; 397. 8; ВЯЗКА; 1; 1568; 500. 9; цоколь; 1; 100; 1568. 10; ПЕРЕГОРОДКА; 1; 1938; 500. 11; ПЕРЕГОРОДКА; 1; 1938; 500. 13; Дверь; 1; 2050; 397. 14; ВЯЗКА; 2; 384; 500. 15; Дверь; 1; 2050; 397. 16; Дверь; 1; 2050; 397. 18; ПОЛКА; 6; 384; 480. 19; КРЫША; 1; 1600; 500. 21; бОКОВИНА; 1; 2054; 500. |  |
| --- | --- |
| Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки. Поз.; Наименование; Кол-во; Примечание. 27; Ручка 96; 4. 29; Петля для накладной двери; 12. 31; Евровинт 6х50; 36. 32; Полкодержатель; 24. Заглушки; 32. Еврокюч; 1. Винты; 8. подпятники; 4. Кляймеры; 40. Скалкодержатели; 2. шуруп 4/16; 60. шуруп 3/16; 40. гвозди; 150. |

Сборку рекомендовано производить вдвоем на чистой, ровной поверхности, во избежание  перекосов и повреждений. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно или воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.

Закрепите ответные планки петель на боковинах

Соберите корпус

Установите ДВП. Внимание: Проверить диагонали шкафа. Прикрутите ноги к шкафу

Установите полки

.

Установите фасад и отрегулируете зазоры и положение дверей (см.выше)