Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Тумба с/г Гармония

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации.

Для поддержания внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

- Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1 и не выше +40 градусов, относительной влажности 65-85%.

- Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.

- Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.

- Следует оберегать поверхность мебели и его конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.

- Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.

- Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участи по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами. А также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.

- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. Внимание! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания ( можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со  схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованием ГОСТа при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Схема сборки:

| Спецификация на панели и профили |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Готовая деталь |  |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Длина | Ширина |
| 1 | ДВП | 1 | 395 | 395 |
| 2 | Планка | 1 | 368 | 370 |
| 3 | Цоколь | 1 | 100 | 368 |
| 4 | Планка | 2 | 368 | 100 |
| 5 | крыша | 1 | 402 | 402 |
| 6 | Дверь | 1 | 397 | 397 |
| 7 | Боковина | 1 | 500 | 370 |
| 8 | Боковина | 1 | 500 | 370 |
| Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки |  |  |  |  |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Примечание |  |
| 12 | Евровинт 6х50 | 10 |  |  |
| 13 | Петля | 2 |  |  |
| 14 | Шуруп 4х25 | 4 |  |  |
| 15 | Ручка | 1 |  |  |
|  | Заглушки | 10 |  |  |
|  | Евроключ | 1 |  |  |
|  | Подпятники | 4 |  |  |
|  | Шуруп 4х16 | 8 |  |  |
|  | Гвозди | 40 |  |  |

Сборку рекомендовано производить вдвоем на чистой,

ровной поверхности, во избежание перекосов и повреждений.

Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений,

мебель поставляется в разобранном виде в

индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно

или воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.

Закрепите ответные планки петель на боковинах

Соберите корпус

Установите ДВП. Внимание: Проверить диагонали тумбы. Прикрутите ноги к тумбе.

Закрепите крышу

.

Установите фасад и  отрегулируете зазоры и положение дверей (см.выше)

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Кровать с/г Гармония

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации.

Для поддержания внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

- Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1 и не выше +40 градусов, относительной влажности 65-85%.

- Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.

- Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.

- Следует оберегать поверхность мебели и его конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.

- Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.

- Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участи по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами. А также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.

- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. Внимание! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания ( можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со  схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованием ГОСТа при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Схема сборки:

| Спецификация на панели и профили |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Готовая деталь |  |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Длина | Ширина |
| 1 | Щит | 3 | 668 | 1400 |
| 2 | Вязки | 6 | 80 | 1400 |
| 4 | Вязки | 2 | 260 | 1400 |
| 5 | Щиток ноги | 1 | 450 | 1450 |
| 6 | Щиток голова | 1 | 900 | 1450 |
| 7 | Царги | 2 | 340 | 2005 |
| Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки |  |  |  |  |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Примечание |  |
| 8 | Евровинт 6х50 | 16 |  |  |
|  | Заглушки | 16 |  |  |
|  | Евроключ | 1 |  |  |
|  | Подпятники | 14 |  |  |
|  | Шуруп 25 | 8 |  |  |
|  | Гвозди | 28 |  |  |

Сборку рекомендовано производить вдвоем на чистой,

ровной поверхности, во избежание перекосов и повреждений.

Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений,

мебель поставляется в разобранном виде в

индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно

или воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.

Закрепите шурупами планки и вязки с двух сторон.  Закрепите подпятники.

Соберите корпус

Установите щиты

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Трюмо с/г Гармония

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации.

Для поддержания внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

- Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1 и не выше +40 градусов, относительной влажности 65-85%.

- Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.

- Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.

- Следует оберегать поверхность мебели и его конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.

- Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.

- Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участи по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами. А также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.

- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. Внимание! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания ( можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со  схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованием ГОСТа при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

| Схема сборки: Спецификация на панели и профили. Готовая деталь. Поз.; Наименование; Кол-во; Длина; Ширина. 1; Дно ящика; 2; 290; 345. 2; Боковина ящика правая; 2; 350; 90. 3; Боковина ящика левая; 2; 350; 90. 4; Задняя панель ящика; 2; 260; 90. 5; Фасад ящика; 2; 147; 347. 6; Фальш-панель ящика; 2; 260; 90. 7; Дверь; 1; 480; 347. 8; Дверь; 1; 480; 347. 9; Подзеркальник; 1; 800; 700. 10; Вязки; 1; 300; 495. 11; Крыша; 1; 1200; 400. 12; Цоколь; 2; 100; 318. 13; Боковина; 1; 730; 370. 14; Боковина; 1; 730; 370. 15; Боковина; 1; 730; 370. 16; Боковина; 1; 730; 370. 17; Вязки; 2; 318; 370. 18; Планка; 4; 318; 100. 19; полка; 2; 318; 350. 20; ДВП; 2; 630; 345. Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки. Поз.; Наименование; Кол-во; Примечание. 23; Направляющие350мм.; 2. 27; Евровинт 6х50; 36. 28; Полкодержатель; 8. 29; Шуруп 4х25; 12. 30; Шуруп 4х16; 40. 31; Ручка; 4. 33; Петля; 4. Заглушки; 36. Евроключ; 1. Подпятники; 8. Гвозди; 50. |  |  |
| --- | --- | --- |

Сборку рекомендовано производить вдвоем на чистой, ровной поверхности, во избежание перекосов и повреждений. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в  индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно  или воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.

Закрепите ответные планки петель  и направляющих на боковинах

Соберите корпус

Установите ДВП. Внимание: Проверить диагонали трюмо. Прибейте подпятники к трюмо.

Прикрепите подзеркальник к крыше трюмо

Установите зеркало на корпус и закрепите .

Соберите и установите ящики на место.

Установите и отрегулируете зазоры и положение дверей (см.выше)

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф с/г Гармония

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации.

Для поддержания внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

- Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1 и не выше +40 градусов, относительной влажности 65-85%.

- Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.

- Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.

- Следует оберегать поверхность мебели и его конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.

- Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.

- Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участи по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами. А также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.

- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. Внимание! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания ( можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со  схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованием ГОСТа при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Схема сборки:

| Спецификация на панели и профили |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Готовая деталь |  |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Длина | Ширина |
| 1 | Дно ящика | 3 | 340 | 445 |
| 2 | Фальш-панель ящика | 3 | 310 | 100 |
| 3 | Фасад ящика | 2 | 172 | 397 |
| 4 | Боковина ящика правая | 3 | 450 | 100 |
| 5 | Боковина ящика левая | 3 | 450 | 100 |
| 6 | Задняя панель ящика | 3 | 310 | 100 |
| 7 | Дверь | 1 | 2050 | 397 |
| 8 | Дверь | 1 | 2050 | 397 |
| 9 | Дверь | 1 | 1523 | 397 |
| 10 | Фасад ящика | 1 | 172 | 397 |
| 11 | Перегородки | 1 | 2038 | 500 |
| 12 | Крыша | 1 | 1200 | 520 |
| 13 | Вязки | 1 | 768 | 500 |
| 14 | Перегородки | 1 | 501 | 500 |
| 15 | Боковина | 1 | 2154 | 500 |
| 16 | Боковина | 1 | 2154 | 500 |
| 17 | Цоколь | 1 | 100 | 1168 |
| 18 | Вязки | 1 | 1168 | 500 |
| 19 | Полка | 3 | 384 | 480 |
| 20 | Вязки | 1 | 384 | 500 |
| 21 | ДВП | 3 | 2065 | 398 |
| Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки |  |  |  |  |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Примечание |  |
| 24 | Направляющие 450мм. | 3 |  |  |
| 28 | Евровинт 6х50 | 40 |  |  |
| 29 | Полкодержатель | 12 |  |  |
| 30 | Ручка | 6 |  |  |
| 31 | Петля | 9 |  |  |
| 32 | Шуруп 4х16 | 90 |  |  |
| 33 | Шуруп 3х16 | 10 |  |  |
|  | Заглушки | 30 |  |  |
|  | Евроключ | 1 |  |  |
|  | Подпятники | 4 |  |  |
|  | Кляймер | 10 |  |  |
|  | Скалкодержатель | 2 |  |  |
|  | Шуруп 4х30 | 10 |  |  |
|  | Гвозди | 150 |  |  |

Сборку рекомендовано производить вдвоем на чистой, ровной поверхности, во избежание  перекосов и повреждений. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно или воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.

Закрепите направляющие и ответные планки петель на боковинах и перегородках

Соберите корпус

Установите ДВП. Внимание: Проверить диагонали шкафа. Прибейте подпятники к шкафу

Соберите и установите ящики.

Установите фасад и отрегулируете зазоры и положение дверей