Кровать-машинка

СЕРИЯ

Lamba NEXT с подъемным механизмом

Комплектация:

Деталировка

| п/п | вид | наименование | кол-во | п/п | вид | наименование | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Боковина левая и правая | 2 | 4 |  | Передняя панель с фарами | 1 |
| 2 |  | Задняя стенка | 1 | 5 |  | Дно бельевого ящика | 1 |
| 3 |  | Стяжка передняя | 1 | 6 |  | Матрас тахта | 1 |

Фурнитура

| п/п | вид | наименование | кол-во | п/п | вид | наименование |  | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Винт с потайной головкой под крест 6х12 мм | 38 | 8 |  | Механизм подъема матраца тахты 236 |  | 2 |
| 2 |  | Стяжка угловая | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Евроключ | 1 | 9 |  | Уголок 109, 80х30х30 мм |  | 8 |
| 4 |  | Уголок 292,24х60х35 мм | 3 | 10 |  | Футорка пластиковая D10, М6х13 |  | 34 |
| 6 |  | Эксцентриковая стяжка | 8 | 11 |  | Заглушка для эксцентрика |  | 8 |
| 7 |  | Болт 8x25 | 4 |  |  |  |  |  |

Дополнительная комплектация

| п/п | вид | наименование | кол-во | п/п | вид | наименование | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Подсветка диодная на дно с трансформатором* | 1 |  |  |  |  |

*Светодиодная подсветка приклеивается к низу одной боковины и передней части на самоклеющуюся основу.

1

- В технологические отверстия боковин забить молотком пластиковые футорки D10, M6х13 (поз.10)

- К боковинам прикрутить уголки (поз.8 и поз.4) на винты 6x12 (поз.1).

2

- В заднюю стенку (поз.2) забить молотком пластиковые футорки D10, M6х13 (поз.10)

- К задней стенке прикрутить уголок (поз.4) на винты 6x12 (поз.1)

3

- Соединить переднюю и заднюю часть с боковинами. Стяжкой соединить боковины. Всё затянуть с помощью эксцентриковой стяжки (поз.6)

4

- Прикрутить подъемные механизмы (поз.7) к основанию матраса на болты 8x25 (поз.11).

5

- Прикрутить механизмы с матрасом к боковинам кроватки на винты 6х12мм (поз.1).

- Если у вас есть дополнительная комплектация Пластиковые колеса (поз.2), то перед прикручиванием механизма, сначала прикрутите колеса на винты 6х40мм.

- Положить дно для белья (поз.5) на уголки.

* Короб рассчитан для постельного белья. На дно не вставать!

- Установить пружин на механизмы (натягивать пружины с поднятым матрасом).

6

За производителем остается право изменять конструктивную часть и конструктивные особенности.

a) Соедините блок питания с коннектором RGB.

b) Коннектор RGB соединен со светодиодной лентой идущую на боковину и переднюю часть каркаса.

c) Коннектор светодиодной ленты на боковину и переднюю часть каркаса соедините

с коннектором идущую на подсветку фар (если у вас в комплекте есть подсветка фар).

d) Фары подключаются при включении ЗЕЛЕНОЙ подсветки светодиодной ленты.

Блок

питанияя

Лента светодиодная на боковину и переднюю часть каркаса

Коннектор RGB

Провод на

подсветку фар