Кровать-машинка

СЕРИЯ

ЛАМБА

Комплектация:

Деталировка

| п/п | вид | наименование | кол-во | п/п | вид | наименование | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Боковина левая и правая | 2 | 6 |  | Стяжка передней панели | 1 |
| 2 |  | Задняя стенка | 1 | 7 |  | Стяжка передней панели | 1 |
| 3 |  | Спойлер | 1 | 8 |  | Передняя панель с фарами | 1 |
| 4 |  | Передняя панель нижняя | 1 | 9 |  | Дно бельевого ящика | 1 |
| 5 |  | Передняя панель верхняя | 1 | 10 |  | Матрас тахта | 1 |

Фурнитура

| п/п | вид | наименование | кол-во | п/п | вид | наименование | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Винт с потайной головкой под крест 6х12 мм | 30 | 6 |  | Механизм подъема матраца тахты 236 | 2 |
| 2 |  | Евровинт 7х50 мм | 21 | 7 |  | Уголок 109, 80х30х30 мм | 8 |
| 3 |  | Евроключ | 1 | 8 |  | Уголок 292,24х60х35 мм | 3 |
| 4 |  | Заглушка для евровинта | 15 | 9 |  | Футорка пластиковая D10, М6х13 | 30 |
| 5 |  | Болт 8x25 | 4 |  |  |  |  |

Дополнительная комплектация

| п/п | вид | наименование | кол-во | п/п | вид | наименование | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Подсветка диодная на дно с трансформатором* | 1 | 3 |  | Колесо, Пластик (+ 2 винта 6х25) | 2 |
| 2 |  | Чехол на матрас | 1 |  |  |  |  |

*Светодиодная подсветка приклеивается к низу боковин и передней части на самоклеющуюся основу.

1

- В технологические отверстия боковин забить молотком пластиковые футорки D10, M6х13 (поз.9)

- К боковинам прикрутить уголки (поз.7 и поз.8) на винты 6x12 (поз.1).

2

- Соединить переднюю нижнюю (поз.4) часть со стяжками передней панели (поз.6 и 7) на евровинты (поз.2) с помощью евроключа.

- Вставить переднюю панель с фарами (поз.8) в паз.

- Соединить переднюю панель верхнюю (поз.5) со стяжками на евровинты.

3

- В заднюю стенку (поз.2) забить молотком пластиковые футорки D10, M6х13 (поз.9)

- К задней стенке прикрутить уголок (поз.8) на винты 6x12 (поз.1)

- Соединить заднюю стенку (поз.2) и спойлер (поз.3) с помощью евровинта (поз.2).

4

- Соединить переднюю и заднюю часть с боковинами. Стяжкой соединить боковины. Затянуть всё с помощью евровинтов (поз. 2).

5

- Прикрутить подъемные механизмы (поз.7) к основанию матраса болтами 8x25 (поз.10).

6

- Прикрутить механизмы с матрасом к боковинам кроватки на винты 6х12мм (поз.1).

- Если у вас есть дополнительная комплектация Пластиковые колеса (поз.3), то перед прикручиванием механизма, сначала прикрутите колеса на винты 6х40мм.

- Положить дно для белья (поз.9) на уголки.

* Короб рассчитан для постельного белья. На дно не вставать!

- Установить пружин на механизмы (натягивать пружины с поднятым матрасом).

7

За производителем остается право изменять конструктивную часть и конструктивные особенности.

a) Соедините блок питания с коннектором RGB.

b) Коннектор RGB соединен со светодиодной лентой идущую на боковину и переднюю часть каркаса.

c) Коннектор светодиодной ленты на боковину и переднюю часть каркаса соедините

с коннектором идущую на подсветку фар (если у вас в комплекте есть подсветка фар).

d) Фары подключаются при включении ЗЕЛЕНОЙ подсветки светодиодной ленты.

Блок

питанияя

Лента светодиодная на боковину и переднюю часть каркаса

Коннектор RGB

Провод на

подсветку фар